
三环灵局审〔2024〕39号

签发人：王崇辉
三门峡市生态环境局灵宝分局

关于灵宝民盛新材料有限责任公司

年产2500吨新型建筑防水涂料项目

环境影响报告表的批复

灵宝民盛新材料有限责任公司:

你单位（统一社会信用代码：91411282MADYHR1F76）报送的由河南冠众环境科技有限公司编制的《灵宝民盛新材料有限责任公司年产2500吨新型建筑防水涂料项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、灵宝民盛新材料有限责任公司年产2500吨新型建筑防水涂料项目位于三门峡市灵宝市豫灵镇产业园区工业路南段6号，项目租赁河南辉宇防水材料有限公司现有厂房，租赁范围包括1#生产车间（建筑面积547.2m2）、2#生产车间（建筑面积706.86m2）、仓库（建筑面积164.22m2）、办公室（建筑面积135m2）及员工宿舍（建筑面积350m2）。1#生产车间用于生产水性乳胶漆，2#生产车间用于生产水性真石漆和水性仿岗石漆。项目生产规模为年产2500吨新型建筑防水涂料（年产水性真石漆1000t、水性乳胶漆500t、水性仿岗石漆1000t）。主要生产设备有搅拌机、造粒机、分散机、分散缸、拉缸、空压机等，配套建设废水、废气处理设施等，项目总投资1500万元，其中环保投资25万元，占总投资的1.7%。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

    三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

    四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

    （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

1、废气。投料废气经集气管道收集后引入袋式除尘器处理后经15m排气筒排放。废气颗粒物排放应满足《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中排放限值要求，同时应满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》涂料制造行业A级企业绩效分级指标中相关要求；搅拌、造粒、分装、危废贮存等过程有机废气：搅拌过程产生的废气经设备上方集气管道收集；造粒机物料进出口设密闭式吸风罩；成品分装时通过可移动密闭间将放料分装过程进行全密闭，废气经集气管道收集；危废暂存间密闭，定时集中换气。以上废气收集后引入一套“两级活性炭吸附装置”处理，处理后经15m排气筒排放。非甲烷总烃的排放应满足《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中排放限值要求，同时应满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》涂料制造行业A级企业绩效分级指标相关要求；餐厅油烟废气经静电式油烟净化器处理，油烟废气排放应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型最高允许油烟排放浓度。

2、废水。设备清洗废水经废水处理设施（混凝沉淀+紫外杀菌工艺）处理后回用于生产，不外排。餐厅废水经隔油池处理与职工生活污水一起进入化粪池处理后，通过污水管网排入灵宝市先进制造业开发区豫灵产业园污水处理厂进一步处理。

3、噪声。项目运营期噪声源主要是搅拌机、分散机、造粒机、风机等。采取基础减振、安装隔声罩、厂房隔音等降噪措施。项目厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

4、固体废物。废外包装集中收集后定期外售；除尘器收尘回用于生产；污水处理设施污泥定期清掏，运往填埋场填埋。废包装桶、废活性炭暂存在危险废物暂存间（10m2），委托有资质单位进行安全处置，危险固废处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。
5、地下水、土壤。对厂区可能泄露的污染区地面进行防渗处理，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区为生产车间、危废暂存间、仓库等；一般防渗区为一般固废暂存间等；简单防渗区为办公室、宿舍楼等。危废暂存间地面防渗做法：2mm厚高密度聚乙烯，防尘耐磨高级地坪漆（墨绿色），四周上翻墙面高度900mm墙裙（刷底漆（环氧树脂）），中层漆（环氧树脂-石英粉3遍，面漆（墨绿色环氧树脂）2遍，厚度2mm，渗透系数≤10-10cm/s。

6、环境风险。环境风险物质储存区地面做防渗处理，液态物料贮存区域及使用区域设置防渗托盘，四周设置围堰。生产车间、原料和成品仓库设置灭火器等消防设施，配备应急设备和资源，制定突发环境事件应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育。
五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

                                2024年12月24日

	三门峡市生态环境局灵宝分局办公室  2024年12月24日印发




